Ingeniería de Redes, Laboratorio 1.

Ingeniería de sistemas - Universidad Salesiana de Bolivia.

Ensamblado de cables UTP cruzado y directo.

Materiales:

- Cable UTP categoría 5e 5 metros.

- 6 conectores categoría 5e.

- 4 capuchones.

El estándar TIA/EIA-568-B define  la asignación de pares/pines en los cables de 8 hilos y 100 ohmios (Cable de par trenzado) Esta asignación se conoce como T568A y T568B.

Asignación de colores T568A

- Blanco-Verde

- Verde

- Blanco-Naranja

- Azul

- Blanco-Azul

- Naranja

- Blanco-Café

- Café

Asignación de colores T568B

- Blanco-Naranja

- Naranja

- Blanco-Verde

- Azul

- Blanco-Azul

- Verde

- Blanco-Café

- Café

Desarrollo del Laboratorio

  - Ensamblado del cable Directo.

    - Cortar el cable UTP por la mitad.

    - Quitar 1.5cm del plástico protector en cada extremo.

    - Ordenar los pares de cobre siguiendo uno de las normas citadas.

    - Para que el cable sea directo en ambos extremos se debe utilizar la misma norma (T568A-T568A o T568B-T568B).

  - Ensamblado del cable Cruzado.

    - Con la otra mitad del cable UTP quitar 1.5 cm del plástico protector en cada extremo.

    - Ordenar los pares de cobre siguiendo una de las normas citadas.

    - Para que el cable sea cruzado se debe utilizar normas diferente en cada extremos (T568A- T568B).

  - El cable directo se utiliza para conectar cualquier dispositivo con elementos concentradores como hubs o switchers, para probarlo hay que usarlo para conectar una PC con un Switcher.

  - El cable cruzado se utiliza para conectar computadores entre si, para probarlo conectar dos PC usando el cable construido.

Ingeniería de Redes, Laboratorio 2.

Ingeniería de sistemas - Universidad Salesiana de Bolivia.

Determinar los siguientes datos, y elaborar un informe que detalle los resultados obtenidos.

- Capa física.

  - Verificar la conexión de red del equipo y determinar la norma a la que se rige 568A (blanco verde, verde, blanco naranja, azul, blando azul, naranja, blanco marrón, marrón) o 568B (blanco naranja, naranja, blanco verde, azul, blanco azul, verde, blanco marrón, marrón)

  - Obtener la propiedades de la tarjeta de red: modo de operación (Duplex, Full duplex), velocidad de conexión (10, 100)

- Capa de enlace.

  - Identificar la dirección MAC de la tarjeta de red.

- Capa de red.

  - Identificar los siguientes datos de su equipo: dirección IP, mascara de red, dirección de puerta de enlace y dirección DNS.

  - Identificar la dirección de red y dirección de broadcast.

- Protocolo ICMP

  - Verificar la conexión a nivel de capa de red usando el comando ping.

  - Determinar los tiempos máximos medios y mínimos de transmisión.

  - Determinar el número de paquetes enviados y perdidos.

  - ¿Los tiempos devueltos por el comando ping, nos darán una idea del RTT (Round Trip Time)?

- Segmentos de Red.

  - Defina una sub red (direccion de red, direccion broadcast, direcciones IP y mascara de red) que cuente con 4 direcciones (2 direcciones IP, 1 dirección de red y 1 de broadcast)

  - Defina una sub red (direccion de red, direccion broadcast, direcciones IP y mascara de red) que cuente con 8 direcciones (2 direcciones IP, 1 dirección de red y 1 de broadcast)

- Preguntas de investigación.

  - ¿Cuál es la diferencia en la dirección MAC y la direccion IP?

  - ¿Si la dirección MAC identifica a cada tarjeta de red de manera única, y es una direccion de carácter físico, como se puede relacionar con la dirección IP?

  - ¿Cómo funciona el protocolo ARP?

Herramientas a utilizar.

Ipconfig. Este comando permite ver detalles sobre la configuración ip del equipo junto al parámetro –all muestra la información completa.

Arp. Este comando, con la opción –a, permite ver las direcciones MAC de otros equipos

Ping. El comando ping permite enviar paquete ICMP a otro equipo para verificar el estado y tiempos de conexión.