Ingeniería de Redes, Laboratorio TCP/IP.

Ingeniería de sistemas - Universidad Salesiana de Bolivia.

Herramientas utilizadas:

- Ping, herramienta ICMP

- Ipconfig, herramienta para obtener datos de la configuración IP

- Arp, herramienta para visualizar las tablas ARP

- Netstat, herramienta para visualizar las conexiones de red activas.

- Ethereal, herramienta para análisis de tráfico.

1. Identificar los datos particulares de la red (Capa de red) comando ipconfig /all

- Dirección IP.

- Mascara de Red

- DNS

- Dirección de puerta de enlace (Gate way)

2. Identificar datos particulares de tarjeta de red (Capa enlace) arp -a

- Dirección MAC de la tarjeta de red.

- Dirección MAC de la puerta de enlace.

3. Análisis de trafico ICMP y ARP (capa de red y transporte)

- Verificar que no haya ninguna aplicación conectada a Internet (IExplorer, Messenger.) se puede utilizar la herramienta netstat

- Abrir la aplicación Ethereal.

- Iniciar el proceso de captura.

- Abrir una consola de comandos.

- Limpiar las tablas arp con el comando arp –d *

- Ejecutar un comando ping hacia la dirección 10.10.4.1

- Detener la captura de tráfico Ethereal.

- Con el tráfico capturado verificar el funcionamiento del comando ping.

- Verificar el tráfico ARP que se genero.

- Explicar el funcionamiento de este protocolo.

- Explicar la finalidad para la existencia de este protocolo.

4. Análisis de trafico TCP.

- Limpiar las tablas arp

- Para evitar confusiones verificar que no exista ninguna otra aplicación de red.

- Iniciar el proceso de captura.

- Abrir Internet Explorer y abrir la dirección http://10.10.4.1 no importa si da un error por página no encontrada.

- Detener la captura

- Verificar la captura realizada.

- Determinar el número de paquetes capturados

- Determinar los protocolos que intervienen en la captura.

- Identificar los paquetes que intervienen procesos de inicio de conexión y fin de conexión.

- En los paquetes de inicio de conexión analizar las banderas de cada uno, realizar el análisis de los campos de número de secuencia y número confirmación, tamaño de ventana, tamaño de cabecera y el tamaño del campo de datos.

- Igual que el anterior pero con los paquetes de fin de conexión.

- Describir en un diagrama todos los pasos del proceso anterior.