# LABORATORIO 5

Ejercicio 1

Sea la dirección de una subred 150.214.141.0, con una máscara de red 255.255.255.0

Comprobar cuales de estas direcciones pertenecen a dicha red:

150.214.141.32

150.214.141.138

150.214.142.23

Paso 1: para ver si son o no direcciones validas de dicha subred clase C tenemos que descomponerlas a nivel binario

Paso 2: una vez tenemos todos los datos a binario pasamos a recordar el operador lógico AND o multiplicación:

Paso3: vamos ha hacerlo con la otra dirección IP.

## Ejercicio 2

A continuación veremos un ejemplo de interconexión de 3 redes. Cada host (ordenador) tiene una dirección física que viene determinada por su adaptador de red. Estas direcciones se corresponden con la capa de acceso al medio y se utilizan para comunicar dos ordenadores que pertenecen a la misma red. Para identificar globalmente un ordenador dentro de un conjunto de redes TCP/IP se utilizan las direcciones IP (capa de red). Observando una dirección IP sabremos si pertenece a nuestra propia red o a una distinta (todas las direcciones IP de la misma red comienzan con los mismos números, según veremos más adelante).

| Host | Dirección física | Dirección IP | Red |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 00-60-52-0B-B7-7D | 192.168.0.10 | Red 1 |
| R1 | 00-E0-4C-AB-9A-FF | 192.168.0.1 |  |
|  | A3-BB-05-17-29-D0 | 10.10.0.1 | Red 2 |
| B | 00-E0-4C-33-79-AF | 10.10.0.7 |  |
| R2 | B2-42-52-12-37-BE | 10.10.0.2 |  |
|  | 00-E0-89-AB-12-92 | 200.3.107.1 | Red 3 |
| C | A3-BB-08-10-DA-DB | 200.3.107.73 |  |
| D | B2-AB-31-07-12-93 | 200.3.107.200 |  |

Ejercicio 3

Una empresa dispone de una línea frame relay con direcciones públicas contratadas desde la 194.143.17.8 hasta la 194.143.17.15 (la dirección de la red es 194.143.17.8, su dirección de broadcasting 194.143.17.15 y su máscara de red 255.255.255.248). La línea frame relay está conectada a un router. Diseñar la red para:

- 3 servidores (de correo, web y proxy)

- 20 puestos de trabajo