Practica Nro. 1

AUDITORIA DE SISTEMAS

Semestre I-2008

Fecha de entrega: 22/02/2008

Turno Mañana

- Dadas las siguientes direcciones IP, identificar si son IP válidas, su máscara de red, máscara de subred  y las siguientes direcciones:

- De red

- De subred

- De broadcast de red

- De broadcast de subred

- 192.168.168.222 /27

- 221.0.0.180 /28

- 192.168.12.229/30

- 196.196.196.176 /29

- 192.168.168.200 /28

- 192.168.0.212 /30

- 192.168.168.100 /27

- 192.168.168.177 /26

- 192.168.206.246 /29

- 192.168.0.249/30

- Si se tiene una organización con la siguiente dirección IP asignada: 192.168.34.0 /24. Y dentro esa organización se quiere repartir los IP de forma tal que se puedan tener  a lo más 9 nodos y no menos de 10 subredes. ¿Cuántos bits debería prestarse para cumplir con el requerimiento? ¿Cuáles serían las subredes habilitadas?

- Dada una organización que tiene la siguiente distribución: un departamento con 22 empleados, 3 departamentos con 10 empleados y 4 departamentos con 6 empleados. Se quiere saber cuál sería la distribución en subredes para todos estos departamentos, considerando que se debe reservar 20 subredes de dos nodos cada uno para el área de sistemas.